블랙베리

- Arduino Mega 호환 플랫폼

- 비전센서, 그리퍼, 4자유도 매니퓰레이터, 메카넘 휠 등으로 구성

시리얼 모니터

- PCP의 COM 포트로 들어오는 값 보여주는 도구

- 디버깅에 사용

PSD 센서

- 위치 감지 장치, 발광부와 수광부로 구성

- 수광부: 들어오는 빛의 각도로 출력 전압 변화

- 출력 전압을 측정해 거리 결정

디지털, 아날로그 핀

- 디지털 핀: 0또는 1로 전압 반환

- 아날로그 핀: 전압을 많은 단계를 가지는 값에 대응해 반환

디지털 신호

- 구분 가능한, 제한된 신호 값을 가지고 불연속적으로 변하는 신호

아날로그 신호

- 연속성을 가진 신호 ( 온도, 길이, 속도 )

LED

- 빛을 방출하는 다이오드, 전류가 흐르면 소자에 빛 켜짐

- 순방향 전류만 흘러 극성을 제대로 연결해야 함

- +극을 애노드, -극 캐소드라 부름

PWM

- 디지털 펄스의 한 주기 중 신호가 high인 시간 비율 조정하는 변조 방식

- 펄스 한 주기에 high인 시간 비율을 Duty Cycle

- Duty Cycle에 비례하는 아날로그 전압 출력하는 것처럼 동작 가능

택트 스위치

- 누르면 리드 부분 연결, 누르지 않으면 리드 부분 연결 X

- 블랙베리에선 누르면0, 누르지 않으면 1

부저

- 피에조 효과로 얇은 판에 전압 가하면 기계적 변형 생김

- 소리의 높낮이는 음파의 진동수에 따라 달라짐

- 부저에 특정 주파수 전압 인가 시 신호에 따라 얇은 판 진동 -> 원하는 음 냄

SK6812

- LED 하나하나에 제어기 있음 -> 데이터 라인 통해 들어온 신호 해석해
색상 변경 or 데이터를 다음 LED에 넘김

- 정해진 타이밍 규칙 지키는 정교한 신호 만들어야 함

그리퍼

- 물체를 집거나 놓을 수 있는 로봇의 말단장치

- 각도이동 그리퍼: 턱이 각도로 이동

- 평행이동 그리퍼: 평행으로 이동

- 적응형 그리퍼: 모양에 따라 적절한 형태, 세기로 잡음

- 진공 그리퍼: 진공 패드 이용

- 블랙베리 그리퍼는 서보모터로 제어(PWM방식 제어)

모바일베이스

- 이동 가능한 로봇의 이동 기능 담당 부분

스마트 액츄에이터

- 모터, 모터 제어기가 하나의 모듈로 구성된 모터

- 회전 속도 제어해 바퀴처럼 사용, 위치 제어해 관절처럼 사용

- 5V TTL 레벨 반이중 직렬통신 방식

Dynamixel 모터 특징

- EEPROM 영역, RAM 영역 가진 컨트롤 테이블 존재

- EEPROM: 비휘발성 영역( 전원 꺼도 모터 설정 값 저장 )

- RAM: 휘발성 영역( 모터 제어에 필요 값 읽거나 수정 )

- 주소: 데이터 값 위치

- 크기: 데이터 크기 Byte로 나타냄

- 명칭: 데이터 이름

- 접근: R (읽기), RW( 읽고 쓰기 )

- 기본값: EEPROM은 공장 초기화 시, RAM은 장치 전원 킬 시 자동 설정되는 값

- 범위: 해당 데이터가 가지는 값 범위

- 단위: 데이터 값 1이 실제로 대응되는 값

RPM

- Rev/min 또는 rpm으로 표현, 회전체 분당 회전수 의미

- 60rpm은 1분에 60바퀴 회전 뜻 함

CW, CCW

- CW: 시계방향

- CCW: 반시계 방향

메카넘휠

- 지면에 맞닿은 롤러의 축에 수직인 방향으로 속도 벡터 발생 X

- 지면에 맞닿은 롤러 축 방향으로만 마찰 생김( 속도 벡터 발생 O )

매니퓰레이터

- 사물 조작하고 다루는 기계적 장치

- 직교 좌표, 원통, 극 좌표, 수직 다관절형 존재\

블랙베리 매니퓰레이터

- 4자유도 매니퓰레이터 가짐

- 자유도: 위치와 자세 결정하는 것에 영향 미치는 요인 개수 = 관절 개수

정기구학

- 각 모터 각도 알고있을 때 매니퓰레이터 끝 부분 위치 계산

- 각도 따른 위치 결과 값 하나

역기구학

- 목표 위치 정해져 있을 때 이 지점에 도달 위해 필요한 관절 모터 각도 구함

- 값 여러 개 일 수 있음, 목표 위치와 함께 적정 자세 선택 중요